TA.ZP.2513.11.2025                                                                                                                              Załącznik nr 1 do DIWZ

Parametry techniczno-użytkowe urządzenia do montażu/wymiany opon

| Lp. | Parametry wymagane (minimalne) | Tak / Nie (wpisać) | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczne urządzenie do montażu/wymiany opon w samochodach osobowych i dostawczych (BUS) |  | Wpisać nazwę, model |
| 2 | przystosowane do wymiany opon niskoprofilowych i Run-Flat z ramieniem wspomagającym wymienę/montaż opon niskoprofilowych lub Run-Flat |  |  |
| 3 | z dodatkowym, drugim ramieniem z lewej strony urządzenia wspomagającym wymianę/montaż opon niskoprofilowych lub Run-Flat *(parametr niewymagany, ale dodatkowo punktowany) |  |  |
| 5 | pozwalająca wymienić/zamontować oponę na obręczy o średnicy min 10" |  |  |
| 6 | pozwalająca wymienić/zamontować oponę na obręczy o średnicy 25" |  |  |
| 7 | pozwalająca wymienić/zamontować oponę o szerokości 14" |  |  |
| 8 | wyposażona w automatycznie odchylane ramię montażowe o stabilnej konstrukcji |  |  |
| 9 | funkcja odbijania opony o nacisku min. 2600 kg |  |  |
| 10 | stół obrotowy z czterema szczękami umożliwiający precyzyjne samocentrowanie obręczy koła |  |  |
| 11 | pewne, stabilne mocowanie obręczy w zaciskach poprzez min dwa pneumatyczne siłowniki/rozpieraki |  |  |
| 12 | stół obrotowy o dwóch prędkościach obrotowych min 7 obr/min dla I-ego biegu, min 14 obr/min dla II-ego biegu, lub płynna, bezstopniowa regulacja obrotów |  |  |
| 13 | wyposażona w przewód pneumatyczny z pistoletem i manometrem do pompowania kół |  |  |
| 14 | dodatkowe wyposażenie: łyżka montażowa do kół, nakładki z tworzywa/gumy do zabezpieczenia szczęk do felg z aluminium |  |  |
| 15 | zasilanie 400V (3-fazowy, 50Hz) |  |  |
| 16 | ciśnienie robocze max. 10 barów |  |  |
| 17 | przyłącze pneumatyczne z osuszaczem i naolejaczem |  |  |
| 18 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| 19 | certyfikat EU |  |  |
| 20 | Instrukcja w języku polskim |  |  |
| 21 | szkolenie podczas uruchomienia |  |  |

.......................................                                                                          ……..........................................

(miejscowość, data)                                	                                                                              (podpis osoby uprawnionej do podpisania oferty)